# 上饶市人民医院采购全自动化学发光免疫分析仪项目 设备参数

一、基本要求参数

1、检测方法：化学发光法；

2、 检测项目：血清药物浓度监测；

3、 开展项目：详见附件；

4、 自动化程度：全自动；

5、样本类型：人体的血清、血浆样本

6、反应杯： 一次性反应杯；

7、样本位：大于等于25个；

8、主要耗材：反应杯、底物液、清洗液、酸液、碱液；

9、 试剂冷藏：24 小时不间断冷藏，试剂盘冷藏温度2℃~8℃

10、温度稳定性：37℃±0.3℃;

11、 稳定性：测试结果的相对偏倚不超过±10%;

12、线性相关性：≥0.99;

13、 支持液面探测功能；

14、 安全接口： USB 接口，以太网 RJ45 接口；

15、检测通量：测试速度最大可大于等于150项/小时；

16、 出第一结果时间：≤20min;

17、 具有定标功能；

18、操作界面：全中文操作界面；

19、批内重复性：CV≤8%。

附件：

开展项目清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 他克莫司测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 2 | 环孢霉测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 3 | 霉酚酸测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 4 | 总利培酮测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 5 | 卡马西平测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 6 | 丙戊酸测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 7 | 苯妥英测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 8 | 万古霉测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 9 | 利奈唑胺测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 10 | 伏立康唑测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 11 | 甲氨蝶呤测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 12 | 五氟尿嘧啶测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 13 | 紫杉醇测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 14 | 地高辛测定试剂盒 | 50人份/盒 |
| 15 | 茶碱测定试剂盒 | 50人份/盒 |